ΕΝΤΥΠΟ 9

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ζητούμενο προϊόν: Μεταχειρισμένο Απορριμματοφόρο Όχημα 20m3 ή περισσότερο.

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  | Απαίτηση | Απάντηση - Προσφορά | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 1. | Αριθμός μονάδων |  | 1 |  |  |
| 2. | Το όχημα βρίσκεται στην Κύπρο και είναι διαθέσιμο για επιτόπια επιθεώρηση. Να δηλωθεί πόσο σύντομα μπορεί να παραδοθεί. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφουν τις λειτουργικές απαιτήσεις για ένα απορριμματοφόρο όχημα (που θα αποτελείται από το πλαίσιο και την υπερκατασκευή) που πρέπει να έχει σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων μεγάλου όγκου καθώς και απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΝ1501-1 κατά το έτος κατασκευής. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του πρέπει να είναι κατασκευής ίσης ή μεταγενέστερης του 2010. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δηλωθεί η χώρα και η ημερομηνία κατασκευής του οχήματος και της υπερκατασκευής – συμπιεστής (να δηλωθεί ο κατασκευαστής). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Ο μέγιστος αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά τίς 210,000km Δηλώστε τα διανυθέντα χιλιόμετρα και της ώρες λειτουργίας του κινητήρα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Το απορριμματοφόρο όχημα να είναι δεξιοτίμονο και να συνάδει με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρέπει να παραδοθεί εγγεγραμμένο με πινακίδες εγγραφής, σύμφωνα με το μητρώο εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Στο πίσω μέρος του οχήματος πρέπει να υπάρχουν ειδικά σκαλοπάτια («πατίδια εργατών») και χειρολαβές καθώς και ειδικό στηθαίο στήριξης για να στέκονται, να στηρίζονται και να συγκρατούνται κατά την περισυλλογή των απορριμμάτων δύο εργάτες με ασφάλεια. Τα σκαλοπάτια πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένα με το Πρότυπο EN 1501-1 (έκδοση ανάλογος χρονολογίας). Επίσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν κλειστά, όταν αυτό είναι απαραίτητο, με σύστημα ανάκλησης ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο το οποίο να καθιστάτε αδύνατο να παρακαμφθεί. Για λόγους ασφάλειας των εργατών εκτός των πιο πάνω πρέπει να υπάρχουν: |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | α) διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των λειτουργιών της υπερκατασκευής εντός της καμπίνας του οχήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | β) σύστημα μπλοκαρίσματος της κίνησης του οχήματος προς τα πίσω όταν μεταφέρονται εργάτες στα πίσω σκαλοπάτια. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | γ) σύστημα που να μην επιτρέπει ταχύτητα πέραν των 30 km/h όταν μεταφέρονται εργάτες στα πίσω πατίδια. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | δ) σύστημα με το οποίο όλοι οι χειρισμοί του συμπιεστή θα πρέπει να εκτελούνται όσο ο χειριστής κρατά πατημένο το κάθε κουμπί και θα υπάρχει άμεση απενεργοποίηση όταν το κουμπί δεν είναι πατημένο. Κατά τις κινήσεις αυτές ο εργάτης δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω στο σκαλοπάτι. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Τα ειδικά σκαλοπάτια («πατίδια εργατών») και οι χειρολαβές αν θα κατασκευαστούν στην Κύπρο, θα πρέπει να κατασκευαστούν σύμφωνα με το πρότυπο και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο λειτουργό του Δήμου (μετά την ανάθεση από τον επιτυχόν προσφέροντα). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Οι αισθητήρες στα σκαλοπάτια δεν θα πρέπει να προεξέχουν κάτω από το επίπεδο των σκαλοπατιών, να έχουν προστασία έναντί προσκρούσεων και να μην επιτρέπεται η παράκαμψη τους με χρήση κατάλληλης συνδεσμολογίας. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Ο ωφέλιμος όγκος του οχήματος σε απορρίμματα χωρίς να υπολογίζεται η χοάνη φόρτωσης πρέπει να είναι 20.3 m3 ή περισσότερο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Το φορτηγό όχημα πρέπει να έχει μικτό βάρος 26000kg (-2%, +6%) και να είναι τριαξονικό, δηλαδή: - Ένας άξονας μπροστά "Steering Axle" και δύο άξονες πίσω. - Ο δεύτερος άξονας να είναι "Drive Axle" άξονας κίνησης. - και ο τρίτος άξονας να είναι "Steering Axle" άξονας οδήγησης |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Το ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο φορτίο του αυτοκινήτου σε οικιακά στερεά απορρίμματα συμπιεσμένα σύμφωνα με τις δυνατότητες του αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 450 Kg ανά κυβικό μέτρο ωφέλιμου όγκου της υπερκατασκευής. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Ως ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο καθαρό φορτίο του οχήματος σε συμπιεσμένα απορρίμματα νοείται το εναπομένων φορτίο αν από το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του πλαισίου αφαιρεθεί το ίδιο βάρος του οχήματος (απόβαρο/οχήματος και υπερκατασκευής) συμπεριλαμβανομένου και του βάρους των καυσίμων (πλήρως γεμάτου ντεποζίτου), λιπαντελαίου μηχανής, λαδιού, υδραυλικού συστήματος, νερού, εφεδρικού τροχού, οδηγού, δύο επιβατών, διαφόρων εργαλείων και εξοπλισμού που πρέπει να μεταφέρει. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Πρέπει να υπάρχει σύστημα οπτικής παρακολούθησης του πίσω μέρους του οχήματος με έγχρωμη οθόνη στην καμπίνα που να καλύπτει οπτικό πεδίο τουλάχιστον μέχρι 5 μέτρα πίσω και να είναι τοποθετημένο πάνω στο ψηλότερο σημείο της πισινής πλευράς της υπερκατασκευής. Το όλο σύστημα θα πρέπει να έχει και την ικανότητα παρακολούθησης της όλης εργασίας και κατά την διάρκεια της νύκτας. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Το όχημα εκτός από την ηλεκτρική εγκατάσταση για τον φωτισμό και σηματοδότες του οχήματος, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των εργατών στο πίσω μέρος και του οδηγού του οχήματος. Επίσης πρέπει να έχει δύο περιστρεφόμενους φάρους καθώς και δυνατότητα φωτισμού για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων κ.λ.π. Στο πίσω μέρος της χοάνης παραλαβής όπως και στα πλαϊνά του οχήματος να υπάρχουν αντανακλαστικές επιφάνειες. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | Όλοι οι διακόπτες ελέγχου των λειτουργιών του απορριμματοφόρου πρέπει να φέρουν τα καθορισμένα γραφικά σύμβολα λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 1501-1 (έκδοση ανάλογος χρονολογίας) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Το αυτοκίνητο όχημα πρέπει να συνοδεύεται από: |  |  |  |  |
|  | (α) Ένα πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης 5 kg στερεωμένο εντός κατάλληλης θήκης, σε εύκολα πρόσβαση θέση πίσω από την καμπίνα του οδηγού. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | (β) Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών πλήρες εξοπλισμένο. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | (γ) Προειδοποιητικά Τρίγωνα Ασφάλειας προβλεπόμενο από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | (δ) Ψηφιακό ταχογράφο με κάρτα μνήμης και ωρόμετρο. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | (ε) Καλής ποιότητας Ραδιόφωνο με δέκτη FM, USB και Bluetooth Hands free για κινητό τηλέφωνο του οδηγού. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | (στ) Το όχημα να συνοδεύεται με δύο κλειδιά. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | (ζ) Το όχημα να παραδοθεί με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Το όχημα (συμπεριλαμβανομένου κινητήρα, πλαισίου κλπ), πρέπει να παραδοθεί καθαρό και απαλλαγμένο από σκουπίδια και λάδια (από τυχόν παλιές διαρροές) και θα υπάρξει επανέλεγχος εντός ενός μηνός από την παράδοση για επιδιόρθωση τυχόν διαρροών. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | Ο κατασκευαστής του οχήματος πρέπει να διαθέτει επίσημη αντιπροσωπεία στη Κύπρο και ένα τουλάχιστον επίσημο συνεργείο. Να δηλωθεί ο αντιπρόσωπος και το συνεργείο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | Να δοθεί αντίγραφο από το τελευταίο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος (ΜΟΤ). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και πριν την παράδοση στο Δήμο, να διενεργηθεί προληπτική συντήρηση του οχήματος με έξοδα του Ανάδοχου, σύμφωνα με το εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του οχήματος, την ένδειξη του οδόμετρου και το ιστορικό συντήρησης του. Μεταξύ των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να γίνει άνοιγμα τροχών για έλεγχο φρένων κλπ. και να ενημερωθεί η αναθέτουσα αρχή να επιθεωρήσει την συντήρηση. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2. | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |  |  |
| 1. | Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος και η ονομαστική ισχύς του (ιπποδύναμη) πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες φορτίου του απορριμματοφόρου οχήματος. Η σχέση της ισχύος του κινητήρα προς το μικτό φορτίο του οχήματος (GVW) να είναι 7.8kW / μετρικό τόνο (10.5BHP / μετρικό τόνο) ή και περισσότερο. Ο προσφερόμενος κινητήρας να έχει κυβισμό άνω των 6300 κ.ε. Να επισυναφθούν στοιχεία από τον κατασκευαστή του οχήματος σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα (π.χ. ιπποδύναμη, ροπή κ.λ.π.) ή ο υφιστάμενος τίτλος ιδιοκτησίας στον οποίο καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές με καλυμμένα τα στοιχεία του υφιστάμενου ιδιοκτήτη. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής & Μοντέλο |  | - |  |  |
|  | Χρονολογία κατασκευής |  | 2010, 2010+ |  |  |
|  | Κωδικός Μηχανής |  | - |  |  |
|  | Αριθμός Κυλίνδρων |  | - |  |  |
|  | Χωρητικότητα Μηχανής | cc | - |  |  |
|  | Μέγιστη Ισχύς | kW @ rpm | - |  |  |
|  | Περιβαλλοντική Δήλωση | Euro 5 | - |  |  |
| 2. | Το απορριμματοφόρο όχημα θα πρέπει να διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων εφοδιασμένο με μετατροπέα ροπής (torque converter). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Το σύστημα ψύξης του κινητήρα θα πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε το όχημα να λειτουργεί ομαλά χωρίς υπερθερμάνσεις στις θερμοκρασιακές συνθήκες της Κύπρου. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Το τιμόνι οδήγησης πρέπει να βρίσκεται στα δεξιά του αυτοκινήτου και να έχει απαραίτητα υδραυλικό σύστημα οδήγησης (με υποβοήθηση). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι τελείως προωθημένης οδήγησης, ανακλινόμενου τύπου, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για δύο τουλάχιστον συνοδηγούς, πίνακα με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί ασφαλείας, ήλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέφτες και επιπρόσθετα εξωτερικούς καθρέφτες κλειστής γωνίας, δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, ζώνες ασφαλείας, λάμπα οροφής φωτισμού και να διαθέτει σύστημα κλιματισμού (A/C). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, με σωλήνα εξάτμισης μονωμένη. Πρέπει να είναι τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδήγησης και της κιβωτάμαξας και να προεξέχει από αυτή με γεωμετρία ή μηχανισμό που θα εξασφαλίζει τη μη εισόδου νερών από βροχή. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Το όχημα πρέπει να έχει σύστημα ανάρτησης του αέρα (air suspension) στους πίσω άξονες δηλαδή 2ον και 3ον άξονα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Στα ελαστικά του οχήματος να υπολείπεται τουλάχιστον 70% της ζωής του πέλματος. Να δηλωθεί αν θα παραδοθεί με καινούργια ελαστικά. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3. | ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ |  |  |  |  |  |
| 1. | Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι μεταλλική (εξ' ολοκλήρου) και «κλειστού τύπου» σύμφωνα με το πρότυπο EN 1501-1 (έκδοση ανάλογος χρονολογίας). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Δηλώστε το Μοντέλο και το κατασκευαστή της Κιβωτάμαξας/Συμπιεστή και επισυνάψτε φωτογραφία από την πινακίδα του κατασκευαστή (επί του οχήματος) με τα σχετικά στοιχεία. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα, για την αποφυγή διαφόρων εμπλοκών αλλά και την διευκόλυνση του ελέγχου και της επισκευής τους. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου της κιβωτάμαξας από απορρίμματα σταθερού βαθμού συμπίεσης, κατά την διάσταση του μήκους της κιβωτάμαξας. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για την φόρτωση αστικών απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και απορριμμάτων χωρίς καμιά συσκευασία τα οποία θα φορτώνονται με φτυάρι και εξ αιτίας αυτού είναι δυνατόν να περιέχουν μεγάλη ποσότητα ύδατος (βρεγμένα στην ύπαιθρο), άμμου ή άλλων οργανικών ή ανόργανων υλικών σε μικρά τεμάχια (απορρίμματα λαϊκών αγορών, καθαρισμού οδών κ.λ.π.) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή ώστε να καθιστά αδύνατη την διαφυγή υγρών απορριμμάτων από τις αρθρώσεις ή και από άλλα σημεία της. Θα είναι «κλειστού τύπου», για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Το στεγανοποιητικό ελαστικό στη πίσω πόρτα του συμπιεστή να είναι σε άριστη κατάσταση για να αποφεύγονται διαρροές υγρών απορριμμάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Η κιβωτάμαξα πρέπει να διαθέτει χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής χωρητικότητας μεγαλύτερης του 1,5m3, ώστε να μπορεί να δέχεται και ογκώδη αντικείμενα όπως χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π. Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων πρέπει να είναι κατά το δυνατόν καλυμμένη ώστε να αποφεύγεται η θέα των απορριμμάτων και τμημάτων ή μηχανισμών που έχουν έρθει σε επαφή με απορρίμματα και να αποφεύγονται εκτινάξεις προς τους εργαζόμενους. Επίσης, κατά το δυνατόν, να εμποδίζεται η διαφυγή σκόνης και οσμών προς το περιβάλλον. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω χειριστηρίου που θα βρίσκεται δίπλα στο στόμιο φόρτωσης στην αριστερά πλευρά του οχήματος. Σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 1501-1 (έκδοση ανάλογος χρονολογίας), θα υπάρχουν διακόπτες ασφαλείας δεξιά και αριστερά (όπως και στη καμπίνα του οδηγού) ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και μηχανισμός απεγκλωβισμού ο οποίος θα λειτουργεί με διακόπτη στο χειριστήριο. Επίσης η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα μπορεί να επιλεγεί συνεχής – αυτόματη λειτουργία (ένας κύκλος συμπίεσης), ή τελείως χειροκίνητη-διακοπτόμενη, αλλά ο εργάτης θα πρέπει να συνεχίσει να έχει το χέρι του πάνω στο χειριστήριο για να ολοκληρωθεί ο κύκλος συμπίεσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Τα απορρίμματα πρέπει να συμπιέζονται στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής από την πλάκα συμπίεσης η οποία θα κινείται με την βοήθεια υδραυλικών κυλίνδρων (εμβόλων). |  | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Η πλάκα συμπίεσης θα είναι ενσωματωμένη στην οπίσθια πόρτα και θα κινείται επάνω σε ειδικούς οδηγούς. Μετά από κάθε συμπίεση των απορριμμάτων η πλάκα συμπίεσης πρέπει να επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση δηλ. στο σημείο εκκίνησης. Να δηλωθεί ο βαθμός συμπίεσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Η πίσω πόρτα εκφόρτωσης πρέπει να ανοίγει προς τα επάνω. Το άνοιγμα της πρέπει να γίνεται με υδραυλικούς κυλίνδρους. Κατά την διάρκεια της φόρτωσης και πορείας η πόρτα πρέπει να ασφαλίζει με ειδικά άγκιστρα ή έμβολα. Ο χειρισμός για το άνοιγμα της πόρτας και την εκκένωση των απορριμμάτων πρέπει να μπορεί να γίνει από προσιτό μέρος της υπερκατασκευής, που θα ενεργοποιείται υποχρεωτικά με πίεση δύο διακοπτών για λόγους ασφαλείας. Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας να υπάρχει ηχητικό σήμα. Επίσης σε περίπτωση βλάβης πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικοί μηχανισμοί συγκράτησης της πόρτας σε ανοιχτή θέση για αποφυγή ατυχημάτων καθώς επίσης και μηχανισμό εκκένωσης που λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και αντλία λαδιού ώστε να μπορούν να εκκενωθούν τυχόν ποσότητες απορριμμάτων που υπάρχουν στο απορριμματοφόρο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Οι ξύστρες της πλάκας του συρταριού του συμπιεστή να είναι σε άριστη κατάσταση και από κατάλληλο υλικό ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εκφόρτωση των απορριμμάτων και τη μη διαφυγή τους στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Οι οδηγοί του συρταριού να είναι σε άριστη κατάσταση και να διασφαλίζεται η ομαλή ευθύγραμμη κίνηση του μηχανισμού. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Κιβωτάμαξα αναρτημένη σε ανοξείδωτες δυναμοκυψέλες και εντός της καμπίνας του οδηγού να υπάρχει ζυγιστικό σύστημα. Εάν παρέχεται εξηγήστε τη λειτουργία του. |  | Προαιρετικό |  |  |
| 16. | Στο αριστερό πλάι της κιβωτάμαξας και εύκολα προσβάσιμα, να υπάρχουν τοποθετημένα σε ειδικές θέσεις τοποθέτησης και ασφάλισης, ένα μεγάλο μεταλλικό φτυάρι και μια σκούπα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Η θέση των λαμπτήρων αλλαγής κατεύθυνσης και της πινακίδας κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα όπισθεν. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Η υπερκατασκευή θα κινείται από τον κινητήρα του αυτοκινήτου μέσω δυναμολήπτη (Engine PTO) ή ισοδύναμο σύστημα μετάδοσης της ισχύος. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πίεσης, οι σύνδεσμοι, οι μεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί και μεγάλης αντοχής, η οποία να υπερκαλύπτει τουλάχιστον 2 φορές την ανώτατη πίεση εργασίας του συστήματος. Επίσης πρέπει να υπάρχουν στο κύκλωμα υποδομές για εύκολο εντοπισμό βλαβών ή διαρροών. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | Όλες οι καλωδιώσεις προς την πίσω πόρτα, για την εξυπηρέτηση των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, ηχητικών σημάτων κ.λ.π. πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να μην είναι εκτιθέμενες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών επί της κιβωτάμαξας. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | Πρέπει να υπάρχουν θέσεις για την τοποθέτηση και την ασφάλιση των ελάχιστων απαιτούμενων εργαλείων όπως μία σκούπα και ενός μεγάλου μεταλλικού φτυαριού (ξύλινης λαβής), για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής των κάδων ή απορρίψεων. Οι θέσεις αυτές δεν πρέπει να προεξέχουν από το όχημα και να είναι στερεωμένα στην αριστερή πλευρά της κιβωτάμαξας με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει την εύκολή απόσπαση και επανατοποθέτηση τους καθώς και την μη μετακίνηση τους κατά την κίνηση του οχήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4. | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| 1. | Στο πίσω μέρος του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος υδραυλικός ανυψωτικός μηχανισμός ανατροπής κάδων, τύπου χτένας, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για την ασφαλή και πλήρη εκκένωση όλων των τυποποιημένων μεταλλικών ή πλαστικών κάδων από 80 μέχρι και 1100 λίτρα, με επίπεδο ή κυρτό/θολωτό καπάκι αυτόματου ή όχι κλεισίματος. Η παγίδευση των κάδων στο σύστημα ανύψωσης να είναι δυνατή από οποιοδήποτε ύψος και σε οποιαδήποτε κλίση του οδοστρώματος. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να αποτελείται : (α) Από το πλαίσιο του μηχανισμού. (β) Από το σύστημα ανύψωσης. (γ) Το μηχανισμό παγίδευσης (ανοίγματος) καλύμματος. (δ) Το χειριστήριο. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Το ύψος του στομίου φόρτωσης της χοάνης από το έδαφος να είναι κατάλληλο για το άδειασμα των σκυβαλοδοχείων, αλλά παράλληλα να είναι κατάλληλο για φόρτωση σακουλιών και κιβωτίων απορριμμάτων με το χέρι. Στα χείλη (στο πάνω μέρος) του μηχανισμού υποδοχής να διαθέτει ανακληνόμενου μέρος προς τα έξω, προς διευκόλυνση των εργατών περισυλλογής. To ύψος του στομίου φόρτωσης, με κλειστό το ανακληνόμενο μέρος να μην υπερβαίνει το 1.42m από το έδαφος με την ανάρτηση του οχήματος σε οριζόντια θέση. Βάση του προτύπου EN 1501-1 (έκδοση ανάλογος χρονολογίας), ο τύπος ορίζεται ως «Open system from footboard level and closed system from ground level » Να δοθεί το ύψος με κλειστό και με ανοικτό το ανακληνόμενου μέρος και να επισυναφθούν ευκρινείς φωτογραφίες από το μηχανισμό για το προτεινόμενο όχημα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Οι ελαστικές μεμβράνες στο μηχανισμό ανύψωσης καθώς και οι ξύστες της πλάκας συμπίεσης πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή απορριμμάτων κατά το άδειασμα των κάδων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Ο χειρισμός του όλου μηχανισμού πρέπει να γίνεται από το πίσω μέρος των οχημάτων. Στο χειριστήριο του ανυψωτικού μηχανισμού πρέπει να υπάρχει διακόπτης ηχητικού σήματος των εργατών προς των οδηγό και σύστημα ακινητοποίησης όλων των μηχανισμών σε περίπτωση ανάγκης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Ο μηχανισμός πρέπει να πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να φέρει σύστημα ασφαλιστικών βαλβίδων για την προστασία του από υπερφόρτωση και κακή χρήση. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5. | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος: (α) Ο κινητήρας του οχήματος πρέπει υποχρεωτικά να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία και το όχημα να παραδοθεί εγγεγραμμένο, στο Μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. (β) Η υπερκατασκευή πρέπει να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων (Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1501-1 (έκδοση ανάλογος χρονολογίας). (γ) Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει σήμανση CE, να επισυναφθεί φωτογραφία από την πινακίδα κατασκευής της υπερκατασκευής. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση τους από τους εργαζομένους. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Επίσης, το όχημα πρέπει να διασφαλίζει την υγιεινή και αθέατη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων, περιορίζοντας στο ελάχιστο πιθανές εκτοξεύσεις, διαφυγή σκόνης, διαφυγή οσμών και μικροοργανισμών και θέα απορριμμάτων ή μηχανισμών που έχουν έρθει σε επαφή με απορρίμματα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6. | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) |  |  |  |  |  |
| 1. | Το οχήμα περιλαμβανομένης και της υπερκατασκευής θα πρέπει να παραδοθεί σε άριστη εξωτερική κατάσταση. Η μπογιά θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλο το όχημα χωρίς να υπάρχουν εμφανή μπαλώματα και πρόχειρες επιδιορθώσεις στο όχημα, για παράδειγμα τα σκαλοπάτια της καμπίνας του οδηγού θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να δηλωθούν οι χρωματισμοί του οχήματος (καμπίνα και συμπιεστής να είναι ιδίου χρωματισμού κατά προτίμηση άσπρο λόγω καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη Κύπρο) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να επισυναφθούν φωτογραφίες: - Καμπίνα οδηγού εσωτερικά και εξωτερικά που να είναι ευδιάκριτα σε αυτές το τιμόνι, η ταπέτσαρία, ο πίνακας οργάνων με την χιλιομετρική ένδειξη, πατίδια οδηγού («γκάζι-φρένο»), ο πίνακας ελέγχου της υπερκατασκευής. - Φωτογραφία του πίνακας οργάνων με το όχημα σε λειτουργία, σε στάσης (idle). - Γενική φωτογραφία του οχήματος και φωτογραφίες από το συμπιεστή. Χοάνη στο πίσω μέρος του συμπιεστή, πλάκα συμπίεσης από την μπροστά και την πίσω πλευρά. Το μηχανισμό φόρτωσης και οποιαδήποτε άλλη λήψη θεωρείτε σημαντική. (Δηλώστε και ονοματίστε τις φωτογραφίες που θα επισυνάψετε). - Φωτογραφίες από τις πινακίδες του κατασκευαστή της υπερκατασκευής στην οποία να αναγράφονται το μοντέλο, έτος κατασκευής, ο σειριακός αριθμός και η χωρητικότητα. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7. | Συντηρηση & Εγγύηση |  |  |  |  |
| 1. | Τα όχημα να φέρει τουλάχιστο 3 (τρείς) μήνες εγγύηση που να καλύπτει ολόκληρο το όχημα. Δηλαδή συμπιεστή και όλα τα περιφερειακά του συστήματα (ήτοι: κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, άξονες μετάδοσης της κίνησης, συστήματα διεύθυνσης, κύκλωμα αέρα, ηλεκτρονικά, μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου, μαρκούτσια, υδραυλική αντλία και άλλα υδραυλικά συστήματα κλπ). Στην περίοδο εγγύησης οι επιδιορθώσεις θα πραγματοποιούνται πάντα κατόπιν συνεννόησης των δύο μερών με έξοδα του ανάδοχου. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Κατά την παραλαβή των οχημάτων η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αντικατάσταση φθαρμένων διακοπτών, χερουλιών που ίσως έχουν πρόβλημα ή ότι άλλο είναι φθαρμένο και δουλεύει οριακά όπως ελαστικά, τα φρένα του οχήματος κλπ. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Για την περίοδο εγγύησης η Αναθέτουσα Αρχή θα συντηρεί το όχημα σε συνεργείο της επιλογής του ανάδοχου, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή. Το/α συνεργείο/α θα βρίσκεται στην περιοχή Λάρνακας / Αμμοχώστου. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να δηλωθεί/ουν το/τα οργανωμένα συνεργεία που επιλέγει ο Ανάδοχος για τη συντήρηση του οχήματος, η Αναθέτουσα Αρχή θα ακολουθήσει την υπόδειξη αυτή και ο Ανάδοχος θα δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των όρων Εγγύησης. |  | ΝΑΙ |  |  |

Οδηγίες Συμπλήρωσης:

  - Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.

  - Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (σε σχέση με προϊόντα) ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (σε σχέση με επιπρόσθετες εργασίες (υπηρεσίες)), παρουσιάζονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

  - Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, ή ένας αριθμός, που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα η οποία, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

  - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

  - Τυχόν αναφορές ή παραπομπές σε οποιαδήποτε πρότυπα ή/και συγκεκριμένη κατασκευή ή/και τύπο υλικού ή/και προμηθευτή, νοείται ότι γίνονται αποδεκτά και ισοδύναμα